- 产品详情页：

时代TIME®2136超声波测厚仪

功能特点：

● 自动识别标配探头 ,或手动设置探头频率。

● 双晶探头，多重回波“穿透涂层”的测量方式。

● 分辨率为0.001毫米、0.01毫米可选，或0.0001英寸、0.001英寸可选。

● 具有报警功能的可设置厚度测量上/下限。

● 差值方式可显示测量的厚度与用户设置的标称厚度间的差值。

● 存储多达500条读数，可通讯输出。

标准配置：

- 主机、5MHz探头、4mm钢校标块，AA型碱性电池，耦合剂、主机保护套。

可选附件：

- 通讯线缆、TA230打印机、2MHz探头、10MHz探头、标准试块。

产品概述：

- TIME®2136超声波测厚仪测量厚度的原理与光波测量原理相似。探头发射的超声波脉冲到达被测物体并在物体中传播，到达材料分界面时被反射回探头，通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。背光显示适合在光线不好的环境中进行测量。开启E-E(回波-回波)模式，即可直接切换至隔漆测厚功能。

产品用途：

- TIME®2136超声波测厚仪采用超声波测量原理，适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。此仪器可对各种板材和各种加工零件作精确测量，另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测，监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。TIME®2136超声波测厚仪是时代集团推出的最新一代便携式超声波测厚仪。它采用双晶探头多重回波“穿透涂层”的测量方式，无需去除测量点处的涂层，为用户节约时间和成本。

功能特点：

● 自动识别标配探头 ,或手动设置探头频率。

● 双晶探头，多重回波“穿透涂层”的测量方式。

● 分辨率为0.001毫米、0.01毫米可选，或0.0001英寸、0.001英寸可选。

● 具有报警功能的可设置厚度测量上/下限。

● 差值方式可显示测量的厚度与用户设置的标称厚度间的差值。

● 存储多达500条读数。

● 通过串行输出口可将数据输出到TA230打印机或个人计算机。

● 可测量不同种类的材料。

视频介绍：

产品应用：

技术参数：

| 型号 | TIME®2136 |
| --- | --- |
| 测量范围 （根据待检材料、温度、测量模式及传感器而定） | 5MHz 双晶探头： 1.2mm～200mm（钢）标准模式； 3mm～20mm（钢）涂层模式； |
|  | 10MHz探头： 0.6mm～50mm（钢）标准模式； |
|  | 2MHz探头： 5mm～300mm（钢）。 |
| 分辨力 | E-E模式：0.01mm，0.001mm可选； T-E模式：0.01mm。 |
| 声速调节范围 | 1000m/s～9999m/s |
| 使用环境温度 | 0～40℃ |
| 外形尺寸 | 152mm×74mm×35mm |
| 重量 | 220g左右 |