## TIME®2430系列超声波测厚仪

TIME®2430超声波测厚仪是最具适用性的超声测厚产品。它使用特制的防水防油高密度塑料外壳和橡胶按键，包含了超声波测厚仪的所有常用功能。更为出色的是，该仪器还具备回波—回波测量功能。可以在不去除涂层的情况下准确测量基体厚度。如果需要，还可以付费升级到更高版本，以获得数据传输、A/B扫描等功能。产品产泛应用于油气田装备、石化炼化设施、管道压力容器、特检、新材料的无损检测。

产品特色
● 具备“回波—回波（E—E）”测量模式，可以实现“穿透漆层”和“屏蔽漆层”的测量、获得漆层下基材的准确厚度
● 超大声速调节范围（1000mm/s～15000mm/s）、超大带宽（0.5MHz～30MHz），因此，可以对任何超声波能穿透的材料（无论金属、非金属）进行测量
● 具备声速测定仪的功能，可以对“铸铁球化率”效果进行现场判定
● 超差报警，可声、光、振动方式报警。无论炉膛、罐体内的黑暗环境、还是野外现场的嘈杂环境，都不会错过报警信号
● 功能键可以左右互换，特别适合高空狭窄环境的的测厚操作
● 显示频率可调（每秒4次和每秒20次）、方便扫查测厚
● 可以匹配500℃（5MHz）高温探头
● 高抗冲击性、防水防油外壳，小巧便携

产品参数

|  | TIME2430 |
| --- | --- |
| 范围 （取决于探头和被测材料） | 测量范围0.6～508mm； 隔漆测厚，测量范围2～127mm |
| 测量分辨率 | 0.01mm / 0.1mm |
| 声速调节范围 | 1000～15000mm |
| 单位 | 公制英制转换 |
| 校准 | 一点、两点校准（较零位、零位声速同时较）、自校。 |
| 接受器 | 500K～12MHz（每3dB衰减），增益自适应（AGC） |
| 显示 | 高分辨率LCD64X128像素，屏宽53 X 27mm |
| 信号捕捉 | 4MHz / 20MHz 可调 |
| 读值显示模式 | 显示位数5位 |
| 最后读数显示 | 未耦合将提示“无信号” |
| 报警设置 | 最大值、最小值设限报警。（0.01～508mm） 特点：振动报警。红绿蓝三色灯提示厚度合格、可疑、超差 |
| 电源 | 2节5#电池 |
| 自动关机功能 | 从1到30分钟任意调节，或者选择“不自动关闭” |
| 语言 | 中英文 |
| I / O连接器 | 双晶lemo 探头，带USB接口可通讯 |
| 温度 | 工作时环境温度：—10～+50℃ 储存时环境温度：—20～+60℃ |
| 重量 | 230g（含电池） |
| 外形尺寸 | 127 X32 X 76mm |
| 可选探头 | 5PØ10：标准结构，5MHz，Ø12.7， 测量范围普通模式1.2～200mm / 隔漆模式3～25mm， 工件表面温度-10～+70℃； DC250：标准结构，2MHz，Ø12.7， 测量范围普通模式5.0～508mm ， 工件表面温度-10～+70℃； DK718：小口径，7.5MHz，Ø7.5， 测量范围普通模式0.75～50mm / 隔漆模式,2～10mm， 工件表面温度-10～+70℃； DK1025：小口径，10MHz，Ø7.5， 测量范围普通模式0.5～15mm / 隔漆模式,2～10mm， 工件表面温度-10～+70℃； DK10125： 小口径，10MHz，Ø3.175， 普通模式1～10mm ZW5P：高温探头，5MHz，Ø12.7， 测量范围 常温时1.2～200mm / 350℃时1.5～ 20mm， 工件表面温度-10℃～350℃ |