- ATU601数字超声波探伤仪

- ATU601超声波探伤仪概述

ATU601数字超声波探伤仪是一款便携式智能增强型数字化超声波探伤仪。它能够快速、便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、夹杂、疏松、气孔等)的检测。

可靠性高，稳定性好，可全面、客观地采集和存储数据，并对采集到的数据进行实时处理或后处理，对信号进行时域、频域或图像分析，减少了人为因素的影响，提高了检索的可靠性和稳定性，真正实现铸件、锻件、板材、焊缝检测全无忧!

广泛应用在航空航天、石油化工、冶金电力、铁路交通、锅炉压力容器、钢结构、机械加工等领域！

- ATU601超声波探伤仪功能特点

- 100个独立探伤通道，可自由设置和存储多种探伤工艺和标准，现场探伤无需携带试块，工作效率高；

- 方波脉冲发生器：幅值和脉宽可调，适用于探测不同材料，不同深度工件的缺陷；

- 具备A扫和B扫两种扫描方式；

- DAC焊缝曲线，DGS（AVG）曲线适用于锻件等工件的探伤；内置国内外所有标准。

- 具备闸门内峰值自动捕捉功能；并设计有快捷按键和数码飞梭旋轮。

- 拥有直探头、斜探头自动校准功能，使用简单方便；

- 曲面修正功能根据曲面的直径自动修正缺陷位置的检测结果。

- 超高亮显示屏，强光，弱光环境，阳光下可清晰显示；

- 可根据环境选择背景色和波形颜色，液晶亮度可自由设定。

- 全中文触摸式键盘，操作过程全中文提示；操作简单易学。

- 人机对话式界面，操作教学提示功能，主菜单，子菜单在同一窗口显示；操作简单方便。

- 可将波形和通道参数直接存储到U盘中，也可将已存储在探伤仪内的数据一次倒入U盘中，

- 然后通过上位机软件对波形和数据进行处理；

- 可连接打印机，打印探伤报告和探伤波形；

- 大容量锂电池，低功耗设计，可连续工作20个小时以上。电池可脱机独立充电。

- 数字真彩色液晶显示 TFT显示，16套彩屏方案任意更换。

- 操作简单方便，人机对话式界面，操作教学提示功能。

- 探伤录像时长达1.5小时存储，删除，回放，上传功能。

- A扫描、厚度B扫描和颜色B扫描

- 频谱分析功能 FFT

- 焊缝图示，裂纹测深，孔径计算，曲面修正，回波包络，回波编码

- IP56防水防油污设计，探头接口防护 ，柔性探头线可达万小时使用不损坏。

- 支架和背包皮套携带使用方便。

- ATU601超声波探伤仪技术参数

- 扫描范围（mm）：0～25000mm(钢纵波)

- 声速范围：400～20000m/s

- 增益范围：0dB～110dB

- 显示延迟：-20µs～+3400µs

- 探头零偏：0µs～99.99µs

- 工作频率：0.2～15MHz

- 电噪声水平：≤10％

- 探头阻尼：100Ω、150Ω、200Ω、500Ω

- 重复频率：10～1000Hz 10～2000Hz

- 灵敏度余量：＞62dB（深200mm，Ф2平底孔）

- 分 辨 力：＞40dB（5P14）

- 线性抑制：0～80%（数字抑制）

- 垂直线性误差：≤3%

- 水平线性误差：≤0.1%

- 动态范围：≥32dB

- 脉冲类型：方波

- 脉冲强度：多级可调

- 脉冲宽度：自动匹配/ 50～1000ns

- 环境温度：-10℃～﹢50℃

- 环境湿度：20%～95％ RH

- 工作时间：≥ 20 hours

- 电源电压：DC:7.2V; AC:220V

- 尺寸：220×175×59（mm）

- 重量：1.3 kg 含电池

- 显示屏：TFT

- DAC曲线：√

- AVG曲线：√

- 内置标准：√

- 闸门报警：√

- 曲线报警：√

- 波形冻结：√

- 通道：100

- 波形：1000

- 录像：5min×20/60min×1

- 自动校准：√

- 脉冲幅度：可调

- 噪声抑制：√

- 波峰记忆：√

- 回波包络：√

- B扫：√

- 自动增益：√

- 回波编码：√

- 计算孔径：√

- 焊缝图示：√

- 裂纹测深：√

- 曲面修正：√

- ATU601超声波探伤仪标配

- ATU601数字超声波探伤仪主机

- 直探头2.5MHzø20

- 斜探头5MHz 13×13K2

- 探头连接电缆

- 3A/9V电源适配器

- 锂电池组

- 真皮背包

- 耦合剂

- 中文说明书